《交换与路由技术》网络实验报告

| 姓名 | 赵自航 | 班级 | 网络工程231 | 学号 | 2023215344 | 实验组号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2025年9月17日 |  | 指导教师 | 朱学君 |  |  |  |
| 实验名称 |  | 生成树基础实验 |  |  |  |  |  |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 掌握STP/RSTP在二层冗余拓扑中自动阻塞端口以消除环路的方法，并能通过配置根桥/备根桥来控制生成树的整体走向。 - 学会用端口开销（stp cost）等参数影响根端口与阻塞端口的选举结果，从而按预期调整数据转发路径。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验内容（步骤、方法） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实验拓扑 - 实验步骤/过程 - 在SW1~SW4开启生成树并切换到STP模式，使用display stp / display stp brief确认已收敛并出现阻塞口。 - 在SW1执行stp root primary设为根桥，在SW2执行stp root secondary设为备根桥，再用display stp确认根桥已切换到SW1。 - 按拓扑要求在SW4修改相关上行口的stp cost（例如把原根口cost调大到50000/500000），强制根端口改选到指定接口，并用display stp brief验证端口角色变化。 - 在SW1~SW4将模式切换为RSTP（stp mode rstp），用display stp确认Mode为RSTP且拓扑不变。 - 在SW3将接终端的端口批量配置为边缘端口（interface range… + stp edged-port enable），再用display stp brief观察端口快速进入转发。 - 命令解释 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验总结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次实验验证了生成树可在环形拓扑中收敛形成无环树，且切换到RSTP并配置边缘端口后，终端接入口能更快进入转发并在故障时利用备用链路恢复通信。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师批语及评分 |  |  |  |  |  |  |  |